- 305018 Курск, ул.Резиновая, д.11-1  Тел. (4712) 382-281, E-mail:  PG-GRADO@mail.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «УЛАНКОВСКИЙ сельсовет»

- Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором №1.2.16 от 15.06.2012 г.)

# МАТЕРИАЛЫ

# ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Том 2

- г. Курск 2012 г.

- 305018 Курск, ул.Резиновая, д.11-1  Тел. (4712) 382-281, E-mail:  PG-GRADO@mail.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «УЛАНКОВСКИЙ сельсовет»

- Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором №1.2.16 от 15.06.2012 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Том 2

Главный инженер проекта				Молочник Я.А.

Разработал		 				Ниязов А.Ю.

- г. Курск 2012 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

1.1 Положение муниципального образования в Суджанском районе	7

1.2 Краткая историческая справка	7

1.3 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.4 Природные условия и ресурсы	9

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	17

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	18

2.3 Экономическая база муниципального образования	19

2.4 Население	22

2.5	Жилищный фонд	24

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	26

2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования	34

2.7.1	Внешний транспорт	34

2.7.2	Улично-дорожная сеть	36

2.7	Инженерное оборудование территории	38

2.7.1	Водоснабжение	38

2.8.2	Водоотведение	41

2.8.3	Теплоснабжение	42

2.8.4	Газоснабжение	43

2.8.5	Электроснабжение	44

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	45

2.8.7	Инженерная подготовка территории	47

2.9	Зеленый фонд муниципального образования	48

2.10	Санитарная очистка территории	50

2.11	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	52

2.12	Зоны с особыми условиями использования территорий	54

2.12.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	54

2.12.2	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	58

2.12.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	60

2.12.5	Санитарно-защитные зоны	64

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	67

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  СУДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	71

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	72

6	Технико-экономические показатели генерального плана	73

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	77

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Уланковский сельсовет» Суджанского  района Курской области (далее генеральный план) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» в соответствии с договором №1.2.16 от 15.08.2012 г.

Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Предыдущий документ территориального планирования - проект планировки и застройки населенного пункта Уланок  -  выполнен в 1974г.  Подрядчик - Республиканский проектный институт по землеустройству.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Суджанского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах схем землеустройства в масштабе 1:10000, выполненных Курским предприятием института ЦЧОНИИгипрозем (РосНИИземпроект) в 1991 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы - альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Уланковский сельсовет»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Уланковский сельсовет» - альбом 2:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной и транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Положение муниципального образования в Суджанском районе

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет»  расположено в юго-восточной части Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета - с.Уланок до районного центра (г. Суджа) 12 км.

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет» граничит с северо-восточной и восточной стороны с муниципальным образованием «Воробжанский сельсовет», с юга -  с муниципальным образованием «Борковский сельсовет», с юго-западной стороны с муниципальным образованием «Плеховский сельсовет», с западной и северо-западной стороны с муниципальным образованием «Махновский сельсовет».

Территория  Уланковского сельсовета равна 3370 га или 3,4%  площади Суджанского района. Численность населения (с. Уланок) на 01.01.2012 г. составила 500 человек.

Таблица 1 - Характеристика населенных пунктов сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров | Численность избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра * | От центра муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | С. Уланок | 12 км | - | 228 | 500 | 235 | 211 | 488 |
| Итого: |  |  |  | 228 | 500 | 240 | 211 | 488 |

С точки зрения внешних транспортных связей поселение имеет хорошее расположение. Территорию  сельсовета пересекает автомобильная дорога регионального значения «Коренево – Суджа - Обоянь» и железная дорога «Льгов-Готня».  Село Уланок также соединено автодорогой межмуниципального значения "Обоянь - Суджа" - Махновка - Плехово - Уланок с  административными центрами Борковского, Плеховского и Махновского сельсоветов.

Муниципальное образование газифицировано на 100%.  Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## Краткая историческая справка

В семнадцатом веке на месте населенного пункта обосновались переселенцы. К этому периоду относятся первые исторические сведения о селе Уланок.

Известно, что поселение было названо в честь храбрых улан, полк которых здесь долгое время размещался. У многих уланковцев дома хранятся уцелевшие предметы старины. Немало накопилось старинной домашней утвари, рушников, писем. Экспонатов достаточно для организации  музея.

Много интересных фактов из истории села собрал учитель Федор Никифоров. На основе этих документов его дочь Людмила издала в Болгарии, где она сейчас проживает, книгу о родном селе.

Недавно в  Уланок пришло письмо от «односельчан» из Сибири. Его написала директор сибирского Улановского краеведческого музея Раиса Воропаева. В письме рассказывается история сибирского села Улановка.

После отмены крепостного права, в 1889 году тридцать предприимчивых семей выехали из Курской губернии в Сибирь. Шестнадцать семей доехали до Томской губернии, где основали новое село и назвали его в честь своей малой родины – села  Уланок Суджанского района. Время изменило окончание, и теперь сибирское село зовется Улановка

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Уланковский сельсовет утвержден  в статусе муниципального образования Законом Курской области от 14.10.2004 г. № 48-ЗКО. Административным центром сельсовета является село Уланок – единственный населенный пункт поселения.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Уланковский сельсовет»  составляет 3370 га (3,4 % территории Суджанского района).

Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет» граничит с северо-восточной и восточной стороны с муниципальным образованием «Воробжанский сельсовет», с южной стороны с муниципальным образованием «Борковский сельсовет», с юго-западной стороны с муниципальным образованием «Плеховский сельсовет», с западной и северо-западной стороны с муниципальным образованием «Махновский сельсовет».

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «Уланковский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Борковский сельсовет». Граница проходит по реке Псел до литеры В.

От литеры В до литеры Г муниципальное образование «Уланковский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Плеховский сельсовет». Граница проходит по  реке Псел до литеры Г.

От литеры Г до литеры А муниципальное образование «Уланковский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Махновский сельсовет». Граница проходит по границе урочища «Шульговщина», затем по лесополосе, пересекает дорогу «Курск-Белая», затем идет  по границе пруда рыбхоза «Суджанский», затем по ручью «Конопелька», пересекает железную дорогу Льгов-Готня, затем поворачивает на восток, проходит вдоль лесополосы, пересекает грунтовую дорогу и по балке «Уланковский лес» до литеры А.

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

По климатическим условиям муниципальное образование «Уланковский сельсовет» относится ко II-му климатическому поясу, характеризующемуся умеренно континентальным климатом. По данным курской группы БРИС среднемесячные температуры воздуха по сельсовету составляют:

Таблица 2 - Среднемесячные температуры воздуха

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,9 | -7,8 | -2,7 | 6,2 | 14,0 | 17,6 | 19,6 | 18,4 | 12,9 | 6,1 | -0,3 | -5,4 |

Среднегодовая температура + 5,9. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составил 39ºС, абсолютный минимум – 37ºС, продолжительность безморозного периода составляет 155 дней. Территория поселения является благоприятной для возделывания сельскохозяйственных культур.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Уланковского сельсовета представлена рекой Псел, протекающей по южной и  юго-западной  границе поселения,  а также временными водостоками в днищах оврагов и балок.

Гидрографическая сеть определяет местный базис эрозии, влияет на уровень грунтовых вод. Река Псел относятся к бассейну Днепра, к равнинному типу. Питается снеговыми водами на 50 - 55%, грунтовыми на 30 - 35%, дождевыми – 10 - 20%.

Псел течет с востока на запад. Долина ее асимметрична, ширина до 1,5 - 2 км. Правый склон крутой, обрывистый, левый - пологий, низкий. Пойма открытая, широкая, левобережная, заболоченная, шириной 0,5-1 км, затапливаемая паводковыми водами.

Русло реки извилистое, шириной 30-60 м., глубиной 0,8-2,5 м, течение медленное. Поверхность поймы ровная, поросшая камышом и осокой, местами заболоченная, абсолютные отметки 144-145 м. Переход к надпойменной террасе постепенный.

Весенний паводок на реке Псел приходится на конец марта – начало апреля, максимальный подъем воды (над нулевой отметкой графика гидропоста) составляет 1,5 м. Площадь зоны возможного затопления равна 5 км2.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод территория поселения отнесена к ограничено благоприятной зоне (к ограниченно благоприятной зоне отнесены участки, примыкающие к реке Псел на всем его протяжении). Здесь минимальный среднемесячный расход воды составляет 2,63 м3/с, что гарантирует подачу воды от водотока на расстояние 5-7 км.

Для удовлетворения потребности в воде и обеспечения в реках минимально необходимых расходов рекомендуется создание прудов и водоемов и регулирующих сток водохранилищ.

Почвы

В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средне и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы.

Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру.

Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов.

Геологическая характеристика

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300-370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

- Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2-1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4-1,8м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5-1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

- Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием надпойменных террас Псла и его притоков. Представлены преимущественно мелкими песками, пылеватыми супесями. Мощность от 2-5 до 10 м.

- Верхнесреднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15-25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2-5 м обладают просадочностью 1 типа, нижняя часть толщи непросадочная.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение.

- Песчано-глинистые отложения палеоген-неогена мощностью 17-25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м, на поймах 7-15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м, на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на значительной части территории благоприятны для строительства. На водоразделах и их склонах грунтовые воды сдренированы до глубины 15-25м в долинах рек, по склонам оврагов иногда наблюдается выклинивание локальных водоносных горизонтов в виде ключей и родников. На поймах, днищах оврагов и балок с водотоками уровни грунтовых вод залегают на глубине 0,2-3м. на плоских участках рельефа в покровных суглинках в период максимального выпадения осадков и снеготаяния образуется верховодка.

Основными источниками водоснабжения в поселении служат водоносные горизонты верхнемеловых и нижнее-верхнемеловых отложений.

Подземные воды

- Водоносный горизонт турон-маастрихтских отложений приурочен к трещиноватой зоне в мелах и мергелях. Кровля горизонта залегает на глубине 16-23м, мощность – около 100м. В кровле залегают четвертичные отложения перигляциальной зоны и аллювиальные осадки речных пойм, на высоких водоразделах – песчано-глинистые образования палеогена. Мощность перекрывающей толщи от 5-10м до 40-50м. Отсутствие в кровле горизонта выдержанного водоупора обуславливает его тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами.

Воды обладают напором до 47-49м на водоразделах, в долинах – безнапорные. Наиболее водообильна меловая толща по долинам рек, где наблюдается высокая трещиноватость и закарстованность, и мощность ее составляет 50-70м. На водоразделах до глубины 90 м отмечается равномерная трещиноватость мергельно-меловой толщи с дебитами 12,5-14,3 л/с при понижении на 6,5-4,2 м. Удельные дебиты 1,6-3,4 л/с;

- Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений верхнего и нижнего мела приурочен к толще песков, имеющих мощность 25-30 м и залегающих на глубине 130-145м. Глубины скважин 135-200м, водообильность характеризуется дебитами 2-3 л/с при понижении на 10-14 м.

Вода имеет повышенное содержание железа 0,1-1 мг/л, (иногда до 2), что характерно для данного горизонта по всему поселению.

По степени обеспеченности подземными водами Уланковский сельсовет относится к зоне ограничено благоприятной с модулем эксплуатационных запасов по всей территории 1,4 м3/сут.

Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на северной надпойменной террасе р. Псел, в зоне ее водосбора, населенный пункт в долине реки, Местность с довольно незначительным перепадом высот, в отметках 137,8  на уровне меженя р. Псел  – 159,6, с подъемом от долины реки в  юго-восточном направлении. Густота овражно-балочной сети не значительна.

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования «Уланковский сельсовет», как и всей Курской области,  находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

По лесорастительному районированию территория полселения  относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Леса по территории размещены  довольно равномерно. Поскольку преобладающее количество лесных урочищ расположено на склонах оврагов, балок и прилегающих к ним территориях, эти леса имеют важное почвозащитное, водорегулирующее и противоэрозионное значение.

Леса, как правило, лиственные из березы, дуба, липы, ясеня, осины. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18 - 0,27 м, расстояние между деревьями 2 -5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий.

Лесные ресурсы сосредоточены большей частью у южной границы поселения и занимают около 11,9% территории или 401 га. Все леса находятся под контролем Суджанского лесничества.

Полезные ископаемые

На территории Уланковского сельсовета имеются  два месторождения полезных ископаемых.

На юго-западной окраине с. Уланок, на границе леса и поймы р. Псел  расположен карьер «Уланковский»- 2. Полезные ископаемые - пески мелкозернистые, сухие, глина до 4 м. Отработанные запасы составляют 122 тыс.м3.

Карьер «Уланковский- 1» находится в 13 км от железнодорожной станции Суджа, в 2-2,5 км к юго-востоку от села Уланок. Полезные ископаемые - мелкозернистые пески средней мощности 20,9 м, сухие 6,5 м, обводненные- 14,4м, средняя мощность  вскрыши 2,8 м. Объем запасов составляет около 1700 тыс.м3.

Принадлежат и разрабатываются карьеры ОАО «Агропромышленный Альянс- Юг».

Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Уланковский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «Уланковский сельсовет»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате поселок останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы поселения (в первую очередь, в Курск, Белгород и Москву). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 498 человек, в 2031 году – 490 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «Уланковский сельсовет», рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области  и Суджанском районе приведет к росту доходов населения Уланковского сельсовета.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов поселения.

Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

- жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях одноэтажными жилыми домами;

- предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

- действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

- новые предприятия (молочный комплекс) разместить на территории поселения с организацией требуемых санитарно-защитных зон;

- водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суджанском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Суджанского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Суджанского района на 2011-2015г.».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Территорию Уланковского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли поселения. Сельсовет входит  в состав Суджанского муниципального района Курской области.

Одна из исторических осей расселения Суджанского района - река Псел -  является планировочной осью  для населенных пунктов южной части района.  Данная ось дополнена автодорогой регионального значения «Коренево-Суджа-Обоянь». Основной въезд на территорию села Уланок осуществляется со стороны указанной автодороги.

Населенный пункт на две части  делит  ручей (приток реки Псел), пересекающий с. Уланок с востока на запад. Планировочная структура села представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Планировочная структура определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В основу архитектурно – планировочной структуры с. Уланок  положена сложившаяся планировка и застройка.  В застройке преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы.

В системе расселения Суджанского района административный центр Уланковского сельсовета  имеет тесную связь с селом Борки и Плехово.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 3 - Баланс земель на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 420 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2 486 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 100 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 401 |
| 6 | Земли водного фонда | 63 |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 3 370 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 3370 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (73,8%) и земли населенных пунктов (12,5%).

## Экономическая база муниципального образования

Уланковский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. В селе Уланок действует ОАО «Агропромышленный альянс Юг».  Указанным предприятием на территории Суджанского района осуществляется выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение свиней, КРС.

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Таблица 4 - Хозяйствующие субъекты на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование, орг.-правовая форма | Юридический адрес | Численность занятых, чел. | Наличие инвестора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное открытое общество «Агропромышленный Альянс Юг» | с.Уланок | 180 | Общество с ограниченной ответственностью «Суджа-Агроинвест» |
| 2 | Крестьянско-фермерское хозяйство Погуляева О.П. | с.Уланок | 1 | - |
| 3 | Крестьянско-фермерское хозяйство Ельникова М.В. | с.Уланок | 1 | - |
| 4. | Крестьянско-фермерское хозяйство Ковалева В.Н. | с.Уланок | 1 | - |

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «Уланковский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться  на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (мясохладобойня, кормоцех) около сущ. складских помещений;

- реконструкция объектов (крытого тока, зерносушилок,зерносладов, ЗАВов, механических мастерских), относящихся  к производственно-складской территории  с. Уланок;

- строительство молочного комплекса на 500 голов в с. Уланок.

На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом определено:

- строительство СТО и автомойки  на пересечении улицы Центральная и автодороги «Обоянь-Суджа»;

- реконструкция АБК (административно-бытового корпуса), относящегося  к производственно-складской территории  с. Уланок;

- строительство ферм КРС, свиней.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Уланковском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 5 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета поселения | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселенияот субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в поселении -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Уланковский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Число жителей муниципального образования «Уланковский сельсовет»  по состоянию на 1 января 2012 г. составило 500 человек. Средний состав семьи – 2,2 человека.

Таблица 6 - Динамика численности населения сельсовета

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.1990 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2003 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | население в трудоспособном возрасте | население в возрасте моложе трудоспособного | пенсионеры |
| село Уланок | 563 | 229 | 334 | 616 | 265 | 351 | 500 | 235 | 54 | 211 |
| Всего | 563 | 229 | 334 | 616 | 265 | 351 | 500 | 235 | 54 | 211 |

В общей численности населения Уланковского сельсовета женщин 57 процентов. Трудоспособные на 01.01.2012 г. составили 47% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 10,8%, старше трудоспособного возраста – 42,2%.

За 1989-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо.  Всего за исследуемый период  население сократилось на 63 чел. (в год 2,9 чел.), или на 11,2%  (общая среднегодовая убыль 0,5%).

На снижение уровня рождаемости влияли факторы, важнейшими из которых являются:

•	устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

•	рождение детей в более раннем возрасте;

•	нестабильность экономики;

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Уланковском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 7 - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2012 г.) | 500 | 500 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,51 | -0,10 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2016 г., чел | 487 | 498 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2031 г., чел. | 452 | 490 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 490 человек, на I очередь (2016 г.) - 498 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Уланковском сельсовете на 01.01.2012 г. составила 16,9 тыс.м2. Количество домовладений 315, число  дворов – 228. Средняя обеспеченность жилищным фондом  на одного жителя равна 33,8 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют в основном двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» имеют износ от 31 до 65%. Площадь ветхого фонда сельсовета составляет 100 м2 (в ветхих жилых домах проживают 5 человек).

Поселение газифицировано (62% домовладений) и оборудовано централизованной системой водоснабжения. Централизованное теплоснабжение и канализация в сельсовете отсутствуют.

Таким образом, обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является достаточно высокой.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 36 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 16900 м2 общей площади.

- Убыль жилищного фонда 100 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

490 х 36 = 17640 м2 общей площади

где: 490 – численность населения на 01.01.2031 г., человек; 36 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

17640– (16900-100)= 840 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012 г. составляет 33,8 м2 на человека.

Размещение и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 8 - Движение жилищного фонда  с. Уланок

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 500 | 498 | 490 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 33,8 | 34,3 | 36 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 16 900 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 100 |  | 100 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 16 800 | 17 080 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 280 | 560 | 840 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 17 080 | 17 640 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 280 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 34,3 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2017-2031 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой   – 560 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 17640м2, обеспеченность жильем – 36 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Уланковский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 9 - Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 70 | 127,7 | 1 |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | - | Х |
| 3 | Клубы сельских поселений | мест | 160 | 100,0 | 1 |
| 4 | Сельские библиотеки | мест | 10 | 250,0 | 1 |
| 5 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 88,4 | 28,3 | 3 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 88,4 | 92,9 | 3 |
| 6 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 65/75 | - | 2 |
| 7 | Отделения связи | объект | 1 | - | Х |
| 8 | Рестораны, кафе, бары | м2/мест | 141/56 | 222,2 | 1 |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 | 54,4 | 2 |

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	учреждений детского дошкольного образования;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г.  детские дошкольные учреждения на территории поселения отсутствуют.

Общеобразовательные школы

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уланковская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области работает в односменном режиме. Проектная мощность школы составляет  70 мест, число обучающихся  - 41 ученик

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Уланковского сельсовета представлена фельдшерско-акушерским пунктом в с. Уланок. Год постройки – 2010.

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют.

Спортивные сооружения

В селе Уланок имеются две спортивные  площадки общей площадью 0,2 га. В здании СОШ  оборудован спортивный зал.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 10 – Учреждения культуры Уланковского сельсовета

| Наименование объекта | Этажность | Площадь застройки, кв.м. | Площадь общая, кв.м. | Мощность проектная, человек | Мощность фактическая, чел. | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уланковский СДК | 1 | 210,7 | 210,7 | 160 | 160 | 1938 | - | 100 |
| Уланковская сельская библиотека | 1 | 87,7 | 87,7 | 30 | 30 | 1929 | - | 100 |

В настоящее время к учреждениям культуры  муниципального образования «Уланковский сельсовет» относятся:

- дом культуры на 160 мест;

- сельская библиотека на 10 мест.

Износ зданий объектов культуры по состоянию на 01.01.2012 г. составил 100%

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера представлена предприятиями розничной торговли (88,4 м2 торговой площади). Бытовое обслуживание населения отсутствует. Общественное питание представлено рестораном на 56 мест.

Административно-деловые учреждения

На территории сельского поселения имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования;

- здание отделения связи.

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ соответствует нормативному уровню, рекомендованному СП 42.13330.2011. На первую очередь строительства генеральным планом в качестве мероприятий определена реконструкция школы в с. Уланок.

Дошкольное образование

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях генеральным планом предлагается  решить путем строительства детского сада мощностью 50 мест (I очередь) на прилегающей к школе территории.

Учреждения социального обеспечения и защиты населения

Старение населения, увеличение числа граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем организации отделения  социально-медицинского обслуживания на дому для граждан   пенсионного возраста и инвалидов.

Таблица 11 - Расчет  объемов  мероприятий по территориальному планированию по объектам  соцкультбыта

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 20 | - | 0,0 | 20 | 100,0 | строительство детского сада | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 55 | 70 | 127,7 | (15) | -27,7 | реконструкция школы | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 9 | - | 0,0 | 9 | 100,0 | нет потребности |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100,0 | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100 | строительство аптеки | - |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | 4 | - | 20 | - | 0,0 | 20 | 100 | нет потребности |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - | 2 | - | 0,0 | 2 | 100 |  |  |
| 7 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 9 | - | 0,0 | 9 | 100 | организация отделения социального обслуживания | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 0,4 | 0,2 | 54,4 | 0,2 | 45,6 | - | - |
| 2 | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала | 350 | на 1 тыс. человек | 221 | 80 | 36,3 | 140,5 | 63,7 | строительство спортивного зала |  |
|  | общего пользования |  | 80 |  | 50 | - | 0,0 | 50,4 | 100,0 |  |  |
|  | специализированные |  | 220 |  | 139 | 80 | 57,7 | 58,6 | 42,3 |  |  |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | на 1 тыс. чел. | 16 | - | 0,0 | 15,8 | 100,0 | нет потребности |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 160 | 100,0 | - | - | реконструкция дома культуры | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 |  | 4 | 10 | 250,0 | (6) | -150 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | на 1 тыс. чел. | 16 | - | 0,0 | 16 | 100 | оборудование кинозала в здании дома культуры | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 312 | 88 | 28,3 | 223 | 72 | Х | Х |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 151 | на 1 тыс. чел. | 95 | 88 | 92,9 | 7 | 7 | строительство магазина на 100 м2 торговой площади | строительство 2-х магазинов по 100 м2 |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 344 | на 1 тыс. чел. | 217 | - | 0,0 | 217 | 100 |  |  |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 4 | - | 0,0 | 4 | 100 | нет потребности |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 25 | 56 | 222,2 | (31) | -122 | - | - |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 4 | - | 0,0 | 4 | 100 | нет потребности |  |

Учреждения здравоохранения

Генеральным планом  на первую очередь генеральным планом запланировано строительство аптеки (по ул. Центральная, около действующего ФАП).

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) предлагается  строительство спортивного зала (на прилегающей к школе территории).

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом предусматривается  оборудование кинозала в  доме культуры и реконструкция дома культуры в селе Уланок (I очередь).

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли и общественного питания недостаточно развиты на территории муниципального образования. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

В связи с этим генеральным планом на расчетный срок  предусматривается строительство 2-х магазинов по 100 м2 по ул.Веселовка и Центральная, на первую очередь - строительство магазина на 100 м2 торговой площади по ул.Луговая;

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## 2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Уланковского сельсовета осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом,  обеспечивающими  сообщение  муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ.

Железнодорожный транспорт

По территории Уланковского сельсовета  проходит участок железной дороги «Санкт-Петербург—Льгов—Суджа—Харьков» протяженностью 4,4 км.

По линии «Льгов — Готня» ежедневно курсирует до двух пар пригородных поездов на тепловозной тяге. Пригородные перевозки на линии осуществляются рельсовыми автобусами (ускоренными пригородными поездами).

На территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» располагаются три железнодорожные станции: остановочный пункт 73 км, станция «Конопельки» и остановочный пункт 69 км.

Имеется  железнодорожный переезд на пересечении железной дороги с  автодорогой  «Обоянь-Суджа»-Русская Конопелька.

Автомобильный транспорт

Территорию  сельсовета пересекает автомобильная дорога регионального значения «Обоянь-Суджа». Село Уланок  соединено автодорогой межмуниципального значения с  административными центрами Борковского, Плеховского и Махновского сельсоветов.

Таблица 12 - Перечень автомобильных дорог я регионального и межмуниципального значения в границах Уланковского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Категория | Покрытие | Значение автодороги | Протяженность – по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | 38 ОП МЗ 38Н-515 | "Обоянь - Суджа" - Махновка - Плехово - Уланок | IV | асфальтобетон | межмуниципальная | 3,6 |
| 28 | 38 ОП РЗ 38К-028 | "Обоянь - Суджа" | III | асфальтобетон | региональная | 5,8 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9,4 |

Протяженность автодорог регионального и  межмуниципального значения по территории Уланковского сельсовета составляет 9,4 км, все имеют твердое покрытие.

Автомобильные дорог и местного значения в основном не асфальтированы.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.  По Уланковскому сельсовету проходят  четыре пассажирских автобусных маршрута.

Таблица 13 - Сведения о пассажирских маршрутах

| № п/п | Наименование маршрута | Остановочные пункты | Периодичность | Количество автобусов на маршрут, ед. | Марка автобуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Суджа-ст.Готня | с.Ч.Конопелька-с.Уланок-с.Н.Махово-с.Белица-с.Гирьи-с.Песчаное-Белое-с.Вишнево-с.Макрушино-с.Бабрава-с.Н.Захаровка-Ракитное | ежедневно | 1 | Икарус-256 или ПАЗ-4234 |
| 2 | «Белая-Курск» | Уланок - Мартыновка-Ч.Поречное-Бирюковка-Н.Сотницкое- Бол.Солдатское-п.Волоконск-п.Борщень-п.Житень-с.Масловка-с.Тарасовка-с.Дворики-Дьяконово | ежедневно | 1 |  |
| Пригородние маршруты |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Суджа-Ч.Олех | х.Колмыков-с.Р.Конопелька-с.Уланок-с.Н.Маховое-с.Ворожба-с.О.Лука | ежедневно | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 |
| 2 | г.Суджа-с.Спальное | х.Колмыков-с.Р.Конопелька-с.Уланок-с.Борки | 4 раза в неделю | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 |

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков.

Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Трубопроводный транспорт

По территории муниципального образования (граница с Махновским сельсоветом) проходит магистральный нефтепровод. Его протяженность по территории сельсовета составляет 2,3 км.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Уланковский сельсовет»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на расчетный срок строительства  в качестве мероприятий определена реконструкция автомобильной дороги Обоянь – Суджа.

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой часть территории населенного пункта, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 14 - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Автодорога регионального значения  «Обоянь-Суджа» обходит  село Уланок  по его северной границе. Главной улицей села является ул. Веселовка. Остальные улицы определены как улицы в жилой застройке.

С южной стороны подъезд к населенному пункту осуществляется  по автомобильной дороге межмуниципального значения «Обоянь-Суджа»-Махновка-Плехово-Уланок.

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Уланок  равна  12,1 км, в т.ч. с твердым покрытием – 4,6 км. Имеющееся твердое покрытие улиц  требует реконструкции. Площадь улично-дорожной сети населенного пункта  - 42,8 тыс. м2.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети с. Уланок.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (8,4 км), в т.ч. ул.Школьная, ул.Луговая, ул.Бавария, ул.Береговая, ул.Хутор, ул.Новая;

- Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях (1,2 км).

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод. Система хозяйственно-питьевого объединена с противопожарной, кольцевая, диаметр магистральных сетей 100 – 150 мм, давление 1-3кг/см2 .

Село Уланок оборудовано централизованной системой водоснабжения. Всего на территории сельсовета 4 водонапорных башни, 4 артезианских скважины, 13 км магистральных сетей (из них 2,7 нуждается  в замене). Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 35-64%, требуется капитальный ремонт.

Таблица 15 - Состав и характеристика элементов системы водоснабжения Уланковского сельсовета

| Наименование показателя | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 7 | - | 7 |
| Число водонапорных скважин | 4 | - | 4 |
| Число водозаборных колонок | 30 | - | 30 |
| Другие электрические и механические источники | - | - | - |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 13 | - | 13 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков). При оборудовании водоисточников необходимо учитывать положения п.п.4.13-4.15 СНиП 2.01.51-90  (в части, касающиеся поселений).

Противопожарное водоснабжение поселения

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельсовета   требует  выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению  ремонтов согласно требованиям и с учетом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение осуществляется наружными источниками – из естественного водоема и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из четырех водонапорных башен оборудована устройством для забора воды одна.

Система водоснабжения кольцевая на магистрали 100-150 мм, давление 1-3кг/см2 , расход воды до 20 л/с, установлено 11 гидрантов.

В целом, противопожарное водоснабжение не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет ПЧ-42 ППС Курской области, расположенная в г. Суджа, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ОППО ППС Курской области, расположенный в с. Спальное.

Село находятся в пределах радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие ПЧ-42 (12км) и ОПО.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Уланковский сельсовет»  генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на    I очередь в объеме  71 л/сутки, на расчетный срок  - 78 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 498 и 490 человек, соответственно.

Таблица 16 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 498 | 490 | 71 | 78 | 35 | 38 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 4 | 4 |
| Поливка зеленых насаждений | 498 | 490 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 64 | 67 |

Таблица 17 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 35 | 38 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 42,4 | 45,9 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 1,8 | 1,9 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 3,03 | 3,03 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 5,4 | 5,8 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,49 | 1,61 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 140 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- реконструкцию  сетей водоснабжения (2,7 км);

- обеспечение  производительности водозаборных сооружений  не менее 140  м3/сутки;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в поселении также не имеется.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Уланковского сельсовета.

Из неканализованной застройки с. Уланок, оборудованной выгребами, стоки вывозятся  на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории  Махновского сельсовета (требуется реконструкция до 2016 г.).

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования  расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 18 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 498 | 490 | 71,0 | 78,0 | 35 | 38 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 37 | 40 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 40 м3/сутки (I очередь 37 м3/сутки).

Таблица 19 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 37 | 40 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 1,5 | 1,7 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 3,6 | 3,8 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,99 | 1,07 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 90 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в Махновском сельсовете.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует. На территории школы расположена одна объектовая котельная, обеспечивающая теплом школу (производительностью до 3 Гкал/ч). Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школы) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы).

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Село Уланок  полностью газифицировано. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС-12 «Суджа».

Протяженность газопроводов на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет»  составляет 13 км.

Таблица 20 -  Потребление газа за 2011 год предприятиями и учреждениями  Уланковского сельсовета

| Муниципальное образование | Объем потребления газа за 2011 год объектами соцкультбыта, тыс. куб.м | Объем потребления газа прочими потребителями, тыс. куб.м |  | Итого расход газа за 2011 год, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. предприятиями промышленности |  |
| Уланковский сельсовет | 32 | 39 | 0 | 71 |

Таблица 21 - Расход газа населением Уланковского сельсовета за 2011 год

| № п/п | Населенный пункт | Реализация газа населению за 2011 год, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | в индивидуальных домовладениях | в многоквартирных домах |
| 1 | с. Уланок | 610 337 | 558 735 | 51 602 |
| Всего |  | 610 337 | 558 735 | 51 602 |

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2031 г.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение сложившейся системы газоснабжения поселения.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на территориях  новой жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Уланковский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.  Обслуживание электросетевых объектов проводят Суджанские РЭС.

Электрифицировано поселение от ПС 35 кВ «Гуево», расположенной  на территории  Плеховского сельсовета.  Через  муниципальное образование с юго-востока на северо-запад проходит высоковольтная линия напряжением 110 кВ (5 км).

Протяженность электрических  линий 0,4-10кВ по сельсовету составляет 23,8 км. В границах Уланковского сельсовета расположено 6 трансформаторных подстанций различной мощности. Потребление электрической энергии достигает 30-45% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В то же время, износ элементов электросетевых объектов  понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и  требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Уланковский сельсовет» от районного узла связи (г. Суджа).

В с. Уланок  размещена автоматическая телефонная станция номерной емкостью 128 номеров.

Таблица 22 - Показатели обеспеченности телефонной связью муниципального образования

| Адрес местоположения АТС | Номерная емкость АТС на 01.01.2012г. | Год постройки | Принадлежность АТС (организации) | Протяженность линии от РЦ до НП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уланок | 128 | 2007 | ОАО «Ростелеком» | 13 км |

Протяженность линий связи  в пределах  муниципального образования составляет 61,31 км.

Таблица 23 - Характеристика линий связи, питающих муниципальное образование

| Марка кабеля | Направление | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| ТПП 50x2x0,5 | с.Уланок | 0,29 |
| ТПП 30x2x0,5 | с.Уланок | 1,02 |
| ТПП 20x2x0,5 | с.Уланок | 0,7 |
| ТПП 10x2x0,5 | с.Уланок | 2,3 |
| ПРППМ 2x0,9 | с.Уланок | 44 |
| Итого |  | 48,31 |

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью  теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ»;

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85  норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 490 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 213 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 213 единицам:

490 : 2,3 = 213 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

490– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,3 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

213* 0,07 = 15 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

490 : 1000 * 4 = 2 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

213+15+2=230 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- увеличение мощности действующих АТС до 230 номеров при существующей номерной емкости 128 единиц телефонных номеров;

- установка 2-х таксофонов на территории поселения;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

### Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Уланковский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя поселения приходится 44 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Уланковского сельсовета  в расчетном периоде будет приходиться  44,9  м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 24  - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 498 | 490 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 2,2 | 2,2 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 44,2 | 44,9 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | 1,60 | 1,61 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 32,2 | 32,9 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Санитарная очистка территории

Организованная уборка мусора в сельском поселении отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

В поселении расположено одно кладбище на севере с. Уланок (рядом с производственным участком фермы КРС) общей площадью 3,5 га.

На территории муниципального образования имеется  также скотомогильник у юго-восточной границы с. Уланок (урочище Маховская дача).

Таблица 25 - Скотомогильники, расположенные на территории сельсовета

| Населенный пункт | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Кол-во биотермических ям | Первое захоронение биологических отходов в скотомогильник (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» | Соответствие ветсанправилам | В чьем ведении находится |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Уланок | 600м2 | - | 2002 г. | действ. | не соответствует | ОАО «Альянс -ЮГ» |

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории поселения  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 177 тонн/ 780 м3.

Таблица 26 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 498 | 490 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 149 | 747 | 147 | 735 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 000 | 5000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 179 | 792 | 177 | 780 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

780: 365 х 1,2 = 2,6 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

2,6 х 2 ≈ 6 штук

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 6 контейнеров.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Уланковский сельсовет»  будут вывозиться  межмуниципальный полигон, расположенный  за чертой поселения (в г. Суджа).

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов  приведен ниже:

780 * 20  / 10 = 1560 м2 или 0,16 га

где: 20 – расчетный период, лет;

780 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  0,16 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 6-ти контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища.

Таким образом, при численности населения, равной 490 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,12 га. Действующее кладбище располагает указанной свободной площадью.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается также строительство ограждения сельского кладбища.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Уланковский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Суджанском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Муниципальное образование «Уланковский  сельсовет» не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений, находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, в зоне радиационной опасности в случае аварии на Нововоронежской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельского поселения, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется памятник архитектуры регионального значения - ансамбль церкви Рождества Христова и один выявленный памятник истории. Характеристика памятников приведена в следующей таблице.

Таблица 27 - Перечень объектов культурного наследия  Уланковского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, находящиеся на гос.охране |  |  |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
|  | Ансамбль церкви Рождества Христова: церковь Рождества Христова | с. Уланок | Р. 566 |
|  | Ограда с воротами | -//-//-//- | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Могила церковного старосты Долгого П.Г. | с. Уланок, у церкви | - |

Из истории возникновения объектов культурного наследия

Немало историй, которые находят подтверждение в документах, связаны с храмом Рождества Христова. Белая, с золотыми и голубыми куполами церковь – уникальное произведение зодчества девятнадцатого века.

У нынешнего храма было два предшественника. О первом, к сожалению, не сохранилось документальных свидетельств. Известно только, что это была деревянная церковь. Когда-то давно она сгорела. Новая церковь, тоже деревянная, была приобретена в Сумах в готовом виде. Назвали храм в честь Рождества Христова.

К середине двадцатых годов девятнадцатого века церковь обветшала, и селяне задумались о строительстве каменного храма. Замысел этот удалось осуществить только спустя десятилетия. Новый храм строился одиннадцать лет на средства прихожан, и наконец 17 сентября 1862 года колокольный звон позвал селян на молитву.

Храм, который строили всем миром, стал отрадой и гордостью села еще и потому, что престол в нем сделали не из обычных досок, а из специально привезенных с горы Афон. История эта связана с именем иеромонаха Геронтия, который родился и вырос на курской земле. Он принял постриг в Киево-Печерской лавре, откуда удалился в тихую пустынь на святую Афонскую гору. В ту пору как раз заканчивалось возведение каменной церкви в селе Уланок, и строившие ее прихожане пожелали иметь в новом храме престол из тех деревьев, из которых некогда был сделан Животворящий Крест.

Трудновыполнимую просьбу священник Уланка изложил в письме, адресованном иеромонаху Геронтию на Афон. И какова же была радость селян, когда священную ношу — кипарисные доски и несколько кедровых и певговых — по морю доставили из Греции в Одессу, а затем в Суджу.

Так в храме Рождества Христова появился престол, о котором мечтали уланковцы, а куски и стружку, оставшиеся от святых кедров и кипарисов раздали на память прихожанам.

Долго новая каменная церковь радовала прихожан, но в годы всеобщего неверия в селе Уланок колокола смолкли на десятилетия.

Сегодня в храме снова воздаются молитвы. Двенадцать лет уланковцы восстанавливают Божий дом. Как встарь, всем миром, не без помощи, конечно, меценатов. Начали в 1988 году при активнейшем содействии Борковского священника Николая Германского. И в июне 1997 года православные снова собрались в уланковском храме на богослужение.

В настоящее время в храме ведутся внутренние реставрационные работы. Профессиональные ученые-реставраторы – постоянные гости села Уланок. Студенты Харьковской академии искусств и дизайна буквально по сантиметру восстанавливают настенные фрески, выполненные когда-то венецианскими мастерами.

Храм не только постепенно обретает свой первоначальный облик, но стал еще красивее. Церковь Рождества Христова села Уланок первой в области была оборудована ночной подсветкой. Тот, кто видел ровный мягкий свет, исходящий от храма на спящий поселок, уже не забудет эту картину.

В церкви несколько святынь: древняя икона Рождества Христова, пожертвованная еще в старый храм крестьянином Федором Долгим, икона Святителя и Чудотворца Николая, также древней живописи, икона Божией Матери «Экономисса», написанная в Москве.

Одна из самых почитаемых реликвий – чудотворный образ Пасовской или Цареградской иконы Божией Матери. Достоверно ее происхождение не установлено, но специалисты указывают на ее греческие корни. Об этом свидетельствуют некоторые элементы, не характерные для русской иконографии. Так, Богородица на Цареградской иконе изображена с непокрытой головой.

Долгое время святыня была собственностью рода Никофоровых, прихожан храма. После того как она подарила исцеление дочери титулярного советника Ивана Никифорова, весть о чудотворной иконе разнеслась по окрестным селам. Верующие приходили испросить у Пресвятой Богородицы исцеления и утешения. В 1850 году сын помещика Петр Никифоров пожертвовал икону церкви.

Икона «Пасовская-Цареградская» была выкрадена из церкви много лет назад. Недавно древняя святыня вернулась в свой храм. Ее, обнаруженную далеко за пределами села в частной коллекции, выкупил известный местный благотворитель Владимир Семиноженко.

Рисунок 1 - Храм Рождества Христова в селе Уланок

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников,  и при необходимости принять меры для его восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории поселения, приведена в следующей таблице.

Таблица 28 - Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «Уланковский сельсовет»

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Псел | 200 | от береговой линии |
| 2 | Озера, пруды | 50 | от береговой линии |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов поселения  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер и прудов, а для реки Псел - 200 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Уланковский сельсовет» являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин поселения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 29 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

а) в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до   1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными).

Таблица 30 - Перечень объектов, имеющих  охранную (санитарно-защитную) зону

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | железная дорога (санитарно-защитная зона) | - | 50-100 |
|  | придорожная полоса к автодорогам III- IV категория | - | 50 |
|  | придорожная полоса к автодорогам V категория | - | 25 |
|  | магистральный нефтепровод | - | 150 |
|  | газопроводы низкого давления | - | 20 |
|  | газопроводы высокого давления | - | 75 |
|  | ЛЭП 110 кВ | - | 20 |
|  | кладбище | V | 50 |
|  | скотомогильник | I | 1000 |

Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено 10 объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех поселковых образований, как селитебных, так промышленных и коммунально-складских, генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09  разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов и сетей I - III классов опасности с проведением мероприятий по:

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

В  рекомендательном порядке предлагается разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 31 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 32 - Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
|  | Строительство молочного комплекса на 500 голов в с. Уланок | объект | 1 | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
|  | Строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (мясохладобойня, кормоцех) около сущ. складских помещений | объект | 1 |  |
|  | Реконструкция объектов (крытого тока, зерносушилок,зерносладов, ЗАВов, механических мастерских), относящихся к производственно-складской территории с. Уланок | Х | Х |  |
|  | Строительство детского сада (на прилегающей к школе территории) на 50 мест | мест | 50 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
|  | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | Х | Х |  |
|  | Оборудование кинозала в здании дома культуры в с. Уланок | объект | 1 |  |
|  | Строительство аптеки (по ул. Центральная, около действующего ФАП) | объект | 1 |  |
|  | Строительство магазина на 100 м2 торговой площади по ул.Луговая | объект | 1 |  |
|  | Строительство спортивного зала (на прилегающей к школе территории) | объект | 1 |  |
|  | Реконструкция дома культуры и школы в с. Уланок | объект | 2 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 280 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 34,3 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция твердого покрытия улиц поселения | км | 4,6 | повышение комфортности проживания |
| 2 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, в т.ч. ул.Школьная, ул.Луговая, ул.Бавария, ул.Береговая, ул.Хутор, ул.Новая | км | 8,4 |  |
| 3 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | Х | Х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения (2,7 км) | км | 2,7 | повышение комфортности проживания |
| 2 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 140 м3/сутки | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 3 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 4 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3) | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 5 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в Махновском сельсовете, обеспечение очистки сточных вод поселения объемом 90 м3/сутки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 7 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки. | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 8 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 9 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 6-ти контейнеров | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Х | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | Х | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
|  | Строительство СТО и автомойки на пересечении улицы Центральная и автодороги «Обоянь-Суджа» | объект | 2 | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
|  | Реконструкция АБК (административно-бытового корпуса), относящегося к производственно-складской территории с. Уланок | объект | 1 |  |
|  | Строительство ферм КРС, свиней | Х | Х |  |
|  | Строительство 2-х магазинов по 100 м2 по ул.Веселовка и Центральная | объект | 2 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 560 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 36 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги «Обоянь – Суджа» | Х | Х | улучшение транспортной доступности для населенных пунктов сельсовета |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Увеличение мощности действующей АТС до 230 номеров | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 4 | Установка на территории поселения таксофонов | единиц | 2 | повышение комфортности проживания |
| 5 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | Х | Х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселения – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  СУДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Уланковский сельсовет»:

на I очередь строительства:

- строительство детского сада в с. Уланок;

- строительство молочного комплекса на 500 голов в с. Уланок.

на расчетный срок - реконструкция автомобильной дороги Обоянь – Суджа.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено  мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Уланковский сельсовет», и  изменению баланса земель сельского поселения.

# Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 33 - Технико-экономические показатели генерального плана Уланковского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3 370 | 3 370 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 452 | 452 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 190 | 218 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 4 | 8 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 21 | 25 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 30 | 3 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 32 | 32 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 4 | 4 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 171 | 164 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 31 | 43 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 107 | 107 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2 349 | 2 337 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 431 | 431 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 500 | 490 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 98 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 54 | 74 |
|  |  | % | 11 | 15 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 235 | 230 |
|  |  | % | 47 | 47 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 211 | 186 |
|  |  | % | 42 | 38 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 33,8 | 36,0 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 16 900 | 17 640 |
|  |  | кол-во домов | 317 | 323 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 16 900 | 17 640 |
|  |  | кол-во домов | 317 | 323 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 840 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 5 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 840 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 100 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 12 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 100 |
|  |  | кол-во домов |  | 2 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 16 800 |
|  |  | кол-во домов | Х | 315 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 95 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 16 800 |
|  |  | кол-во домов | Х | 315 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 70 | 70 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | - | 50 |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | - | 1 |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 2 | 3 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | 160 | 160 |
| 4.7 | библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 88 | 388 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | 56 | 56 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | - |
| 4.13 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 12 | 13 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 2 | 2 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 10 | 11 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | 4 | 4 |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 58 | 67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 30 | 38 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 28 | 28 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 120 | 140 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 120 | 140 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 117 | 136 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 61 | 78 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 13 | 14 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 32 | 40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 30 | 38 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | 2 | 2 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | 1,3 | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | 1,1 | 1,1 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | 2,6 | 2,8 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | 2,2 | 2,3 |
| 6.3.3 | протяженность сетей | км | 29 | 30 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | 15 | 15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал | - | - |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | 15 | 15 |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе | % | 62 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 0,6 | 1 |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 13 | 14,2 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 128 | 230 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

Номер по порядку согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденному постановлением администрации Курской области от 28 июля 2006 г. N 76

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.